§ 3.4 Декодирование ФМ-сигналов

Положим, что принято решение: «образ радиоимпульса имеет тип ФМ- сигнала». Для сигналов этого типа актуальна задача определения вида фазовой модуляции и закона смены фаз – кода сигнала. Код сигнала является уникальным признаком портрета ИРИ, позволяющим идентифицировать его с высокой степенью адекватности.

ФМ-импульс формируется из высокостабильной гармоники-опоры путем скачкообразного изменения ее фазы на определенных участках сигнала (квантах). Например, при -манипуляции это достигается инверсией опоры или задержкой ее на половину длины волны. Соответственно, код манипуляции имеет бинарный алфавит, который обычно обозначают {0, 1} или {+, – }.

При 2 /m- манипуляции, где m = 2, 3…,  алфавит содержит m символов, каждый из которых соответствует определенному скачку фазы опоры. Помимо алфавита, код сигнала имеет длину – число символов-квантов в кодовом слове. Обычно длительность квантов ф постоянна и длина кода равна  n =и /ф, где и – длительность сигнала.

При квазинепрерывном  режиме излучения длина кодового слова доходит до десятков тысяч, но при этом используется, помимо фазовой манипуляции, амплитудная модуляция. Амплитудная модуляция имеет свой случайный бинарный код «излучение  разрешено/запрещено». Обычно код амплитудной модуляции стохастически меняется на каждом цикле зондирования. В таком режиме декодирование заключается в определении кодов отдельных сегментов (ФМ-импульсов), их запоминания в буферной памяти  с последующей обработкой  этих данных с целью определения существенных признаков сигнала в целом.

В импульсном режиме излучения периодически или квазипериодически излучаются ФМ-импульсы определенной длительности и   и  определенной длины кода ФМ. Код ФМ при этом может меняться от импульса  к импульсу, как и несущая  частота (комбинация ФМ и ЧМ). Декодирование в данном режиме заключается в определении длины кодов ФМ и соответствующих кодовых слов, а, при наличии ЧМ, и закон смены несущих. Длительность и может быть оценена на предыдущих этапах анализа или обработкой спектрограммы импульса.

Декодирование ФМ-сигналов позволяет с высокой степенью достоверности идентифицировать источники (цели), так как коды этих сигналов глубоко индивидуальны. В активной радиолокации идентификация собственного, отраженного от цели ФМ-сигнала (так называемая «свертка», «сжатие») производится на основе априорного знания фазы, частоты несущей и кода. В пассивной радиолокации принципиально неизвестна фаза несущей и код ФМ, но частота несущей может быть оценена с некоторой точностью. Это позволяет создать в приемнике собственную несущую частоту (опору) близкую к опоре передатчика. Фаза новой опоры при этом произвольна, но фазовые отношения внутри сигнала на базе новой опоры связаны с кодом манипуляции. В результате анализа этих отношений оказывается возможным восстановить коды ФМ- импульсов с точностью до некоторой перестановки символов алфавита.

Положим, что в приемнике создана опора с частотой, достаточно мало отличающейся от частоты опоры передатчика. С помощью устройства, называемого фазовым детектором (ФД), можно найти разности фаз отдельных квантов сигнала и опоры. Положим, что число квантов равно n, а {φi}, i = 1…n – вектор разностей фаз. Здесь можно заметить, что в реальных ФМ-сигналах длительность квантов ф  выбирается много большей периода опоры, что позволяет считать сигнал в пределах каждого кванта «укороченной гармоникой», имеющей определенную фазу и частоту  [3, с 35]. Обозначим через S(Δj) символ алфавита, которому соответствует в коде ФМ скачок фазы опоры Δj. Положим, что первый символ кодового слова  есть S(Δk). Тогда j-ый символ слова есть S(Δk + φj – φ1). Если первый символ слова выбрать произвольно, то получится кодовое слово, отличающееся от истинного некоторой перестановкой символов алфавита. Особенно просто полученный результат интерпретируется для бинарного кода -манипуляции – код восстанавливается в алфавите {0, 1} с точностью до инверсии.

Рассмотрим теперь вопросы реализации ФД в системе ЦОС. Для декодирования необходимо запомнить в специальной памяти цифровой образ импульса  ξ(t), где t – отсчеты времени оцифровки сигнала. Используя оценку частоты несущей f0, построим цифровой образ опоры в виде массива чисел sin(2 f0t). Рассмотрим функцию - произведение   ξ(t)sin(2 f0t). Положим, что оценка несущей f0 точная. Тогда на любом из квантов сигнала при отсутствии шума функция-произведение  имеет вид

Ai sin(2 f0t) sin(2 f0t + φi),

где Ai – амплитуда, φi – фаза сигнала на i-том кванте. Используя известные формулы для произведения тригонометрических функций, это выражение можно переписать в виде

Ai /2 (сos φi  сos(4 f0t + φi)).                                  (3.4.1)

Из (3.4.1) следует, что функция-произведение  есть сумма низкочастотной компоненты – кусочно-постоянной на квантах функции – и высокочастотной гармоники отсчетов с частотой 2f0. Полоса низкочастотной компоненты имеет порядок 1/ф, так как  ф  есть минимальный интервал смены ее значений. Для выделения низкочастотной компоненты достаточно пропустить функцию (3.4.1) через фильтр нижних частот с частотой среза порядка 1/фмин, где фмин – минимальная длина квантов ФМ-сигналов в множестве . После выделения низкочастотной компоненты в (3.4.1) искомые разности фаз φi могут быть получены обратной тригонометрической функцией Arccos(φ). Однако тут возникает проблема, связанная с многозначностью функции Arccos [4, c 725]. Например, пусть имеет место -манипуляция  ФМ-сигнала между i-ым и (i+1)-ым квантами. Если оказывается, что φi =  /2, то φi+1 = 3 /2, а cos φi = cos φi+1 = 0. Таким образом, описанный ФД не различает такие -манипуляции. Чтобы избежать подобного вырождения выхода ФД вводят не одну, а две опоры, сдвинутые по фазе на  /2 относительно друг друга. В данном случае, вторая опора есть cos(2 f0t), а выход ФД относительно этой опоры равен  Ai sin φi. Выходы такого двухканального ФД называют квадратурами. Одновременное вырождение квадратур невозможно в силу того, что пара (sin(x), cos(x)) образуют базис в  множестве гармоник  Asin(x + α). Более того, если одна из квадратур вырождается, то другая приобретает максимальное значение.

С помощью квадратур можно однозначно восстановить фазовые отношения в ФМ-сигнале. Для простейшего случая -манипуляции код ФМ можно восстановить простой пороговой обработкой квадратур. Для этого выберем одну из них по критерию максимума значений и установим порог ε в половину этого максимума. На языке MathCAD это можно записать в виде

P: = if (max (Q) > max (P), Q, P)

ε: = max(P)/2,

где P, Q – векторы отсчетов квадратур. Вектор Z кода ФМ получается пороговой обработкой выбранной квадратуры P

Zn := if (Pn > ε, 1, -1).

Здесь выбран алфавит кода  ФМ в виде (1, -1).

На рис. 3.4.1 представлена спектрограмма ФМ-импульса, состоящего из 32-х квантов  со случайной -манипуляцией после очистки от шума. Отношение сигнал/шум здесь было выбрано в несколько единиц, поэтому очистка от шума произведена идеально.  На рис. 3.4.2  изображены квадратуры этого сигнала, а на рис.3.4.3 – функция-вектор  Z. При указанном отношении сигнал/шум решение получается точным, что при снижении этого отношения этого наблюдаться не будет.

Рис. 3.4.1 Спектрограмма ФМ-импульса с 32-мя квантами,

-манипуляцией и  длительностью 3,6 мкс

Рис. 3.4.2 Квадратуры ФМ-импульса на рис. 3.4.1

Рис. 3.4.3 Исходный (b) и восстановленный (Z) коды ФМ

Для окончательного декодирования необходимо определить длительности квантов ф и длину кода. Реальные коды ФМ обладают таким свойством – в них всегда присутствуют манипуляции разного значения на соседних квантах (иначе не достигается основная цель – сохранить ширину спектра порядка 1/ф).

В данном случае это позволяет найти ф как минимальное время между двумя скачками функции Z. Длина слова определяется, как ceil(и /ф), где и – длительность импульса, ceil(x) – функция «наименьшее целое, не меньшее х».

Описанные алгоритмы и иллюстрации реализуются файлом-программой KOD%M1.xmcd в [7]. В этой программе в качестве частоты опор ФД используется истинное значение опоры сигнала. Однако в приемнике она не известна априори и ее приходится заменять оценкой, получаемой на предыдущих этапах анализа или обработкой спектрограммы импульса.

Сколь чувствителен алгоритм декодирования к такой замене? Оказывается, что весьма чувствителен. На рис. 3.4.4 представлена выбранная квадратура того же сигнала (рис. 3.4.1), но с опорой, отличающейся от истинной менее чем на 0,03% (700,219 МГц вместо 700 МГц). Картина резко меняется из-за появления в спектре квадратуры разности частот fd = fo – foc, где foc – опора сигнала. Это явление хорошо известно  в активной радиолокации как эффект Доплера, а fd – это частота Доплера источника, движущегося в направлении приемника. Для компенсации эффекта Доплера в активной радиолокации используется гребенка квадратурных каналов с частотами опор  fok, перекрывающими весь спектр скоростей источника так, что в каждом канале можно пренебречь данным эффектом. В каждом  допплеровском канале гребенки тогда можно построить согласованный фильтр сигнала. Канал, в котором наблюдается максимальный отклик согласованного фильтра сигнала, принимается за «истинный». Аналогичный подход необходимо применить и в рассматриваемой задаче пассивной радиолокации. Здесь возникают два момента. Во-первых, «допплеровские» смещения в данной задаче возникают из-за конечной точности оценки несущей по спектрограмме и они значительно больше, чем допплеровские смещения в активной радиолокации. Во-вторых, встает вопрос о выборе критерия «истинного» допплеровского канала в условиях, когда сигнал неизвестен. Этот вопрос можно решить лишь путем анализа образов квадратур в допплеровских каналах, образец которых представлен на рис. 3.4.4.

Рис. 3.4.4 Искажение квадратур за счет эффекта Доплера

Как определить «истинный» образ квадратур на выходе ФД, т.е. образ, возникающий при выборе частоты опоры fok = foc? Рассмотрим этот вопрос для случая - манипулированных импульсов. Невырожденная и неискаженная квадратура - манипулированных импульсов принимает лишь два значения, отличающихся знаком – рис. 3.4.2. Соответственно, модуль «истинной» невырожденной квадратуры характеризуется постоянством своих значений. В реальных условиях это постоянство нарушено шумом, (на рис. 3.4.2 - 3.4.4 отношение сигнал/шум равно 10), но может служить существенным признаком «истинного» образа. Выберем из двух квадратур на рис. 3.4.2 ту, в которой наблюдается максимум значений (в данном случае это квадратура P). Тогда на языке пакета  MathCAD критерий выбора допплеровского канала можно записать в виде

var(P)  min,                                                     (3.4.2)

где функция var(x) – среднеквадратичное отклонение от среднего в векторе x. Программа KOD%M.xmcd в [7] реализует описанный подход. Моделирование задачи декодирования с помощью этой программы показывает, что при отношении сигнал/шум выше уровня 0,7 вероятность правильного декодирования выше 0,9. Эта вероятность резко падает при более низких отношениях сигнал/шум, что объясняется не ограниченностью описанного подхода, а выбросами оценок fo на этапе анализа спектрограмм.

Для более общего случая 2/m – манипуляций невырожденная квадратура в «истинной» допплеровском канале имеет не два, а большее число значений кусочно-постоянной низкочастотной компоненты (3.4.1). Рассмотренный критерий в этом случае уже неприменим  и требует обобщения. Например, таким обобщением может служить близость в пространстве функций L2 производной выбранной квадратуры к функции «тождественный нуль». Действительно, производная кусочно-постоянной функции обращается в нуль, за исключением конечного числа точек разрыва, (в данном случае связанных со скачками фаз).  Если в цифровой реализации операции дифференцирования предусмотрена фильтрация выбросов производной, то ее отклонения от нуля будут создаваться лишь воздействием шума. Поэтому, можно сохранить критерий (3.4.2), но применительно не к самой выбранной квадратуре, а к ее производной. Соответственно, несколько сложнее становятся и процедуры восстановления кода ФМ. В частности, требуется более сложная многопороговая обработка при переходе от образа квадратуры рис. 3.4.2 к функции на рис. 3.4.3.